Eszköz Konfigurációk

FEJLESZTÉSI OSZTÁLY:

Általános

- Hostname: FEJLESZTESI

- 192.168.1.1-8/24

GRE tunnel

- Tunnel0

  - IP: 172.16.10.1/30

  - tunnel source: Serial0/3/1 (WAN IP: 10.0.0.1/30)

  - tunnel destination: 10.0.0.2

IPv6 Dual Band

PC IP tartomány:

192.168.1.2-9/24 statikus

Interfészek

- GigabitEthernet0/0 (LAN): 192.168.1.254/24

- Serial0/3/1: 10.0.0.1/30

- Serial0/3/0: 10.0.0.5/30

- Serial0/2/0: 10.0.0.33/30

Routing

RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - network 10.0.0.0  (összes 10.0.0.x serial link)

    - network 192.168.1.0

Statikus útvonal

- 192.168.2.0/24 → next-hop 172.16.10.2  (tunnel túloldala)

MAR/ERT_Fonoki

Általános

Hostname: MAR/ERT_Fonoki

IOS verzió: 15.1

Szerep: Főnöki iroda / központi router

DHCP-szolgáltató: saját helyi hálózatának

PC IP tartomány: 192.168.2.1-4/24    192.168.3.1-2/29

Interfészek

GigabitEthernet0/0: 172.20.40.1/29 — főnöki iroda LAN (DHCP kiszolgálás)

GigabitEthernet0/1: 192.168.2.6/29 — marketing iroda hálózat

GigabitEthernet0/2: 192.168.3.6/29 — irodai belső hálózat

Serial0/2/0: 10.0.0.37/30, clock rate 2000000

Serial0/2/1: 10.0.0.2/30 — GRE tunnel forrás

Serial0/3/1: 10.0.0.26/30, clock rate 2000000

Tunnel0: 172.16.10.2/30 — GRE tunnel a FEJLESZTESI router felé (destination 10.0.0.1)

Routing
RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - 10.0.0.0

    - 172.20.0.0

    - 192.168.2.0

    - 192.168.3.0

Statikus útvonal:
192.168.1.0/24 → 172.16.10.1 (tunnel túloldala, FEJLESZTESI hálózat)

DHCP

- Pool neve: fonokidhcp

  - Hálózat: 172.20.40.0/29

  - Alapértelmezett átjáró: 172.20.40.1

  - DNS szerver: 10.100.100.3

MENEDZSMENT

Alap

- Hostname: MENEDZSMENT

- IOS verzió: 15.1

- Szerep: Menedzsment központi router, több alhálózattal és ACL szűréssel

- DHCP szerver: működik a két menedzsment VLAN-hálózathoz

- PC IP tartomány: 172.10.10.1-2/29     172.10.20.1-2/29

Interfészek

- GigabitEthernet0/0: trunk port (nincs IP, VLAN alhálózatok futnak rajta)

- GigabitEthernet0/0.10: 172.10.10.6/29, VLAN 10 – Menedzsment10 hálózat

- GigabitEthernet0/0.20: 172.10.20.6/29, VLAN 20 – Menedzsment20 hálózat

- Alkalmazott ACL: ip access-group 101 in (bejövő forgalom szűrése)

- GigabitEthernet0/1: 172.20.30.1/29 – kapcsolat a felsőbb hálózathoz

- Serial0/0/0: 10.0.0.41/30

- Serial0/0/1: 10.0.0.25/30

- Serial0/1/0: 10.0.0.22/30

Routing

- RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - 10.0.0.0

    - 172.10.0.0

    - 172.20.0.0

DHCP

- Pool neve: menedzsment10

  - Hálózat: 172.10.10.0/29

  - Alapértelmezett átjáró: 172.10.10.6

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

- Pool neve: menedzsment20

  - Hálózat: 172.10.20.0/29

  - Alapértelmezett átjáró: 172.10.20.6

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

ACL (Access Control List)

- ACL 101 – VLAN 20 → VLAN 10 forgalomszűrés

  - permit icmp 172.10.20.0/29 → 172.10.10.0/29 echo-reply (ping válasz engedélyezve)

  - permit tcp 172.10.20.0/29 → 172.10.10.0/29 established (meglévő TCP kapcsolatok engedélyezve)

  - deny ip 172.10.20.0/29 → 172.10.10.0/29 (új kapcsolat tiltva)

  - permit udp 172.10.20.0/29 → 172.10.10.0/29 eq domain (DNS engedélyezve)

  - permit ip any any (minden más forgalom engedve marad)

FőSW: VLAN10, VLAN20
FELSŐ SW: VLAN10
ALSÓ SW: VLAN20

Adminisztrativ

Alap

- Hostname: ADMINISZTRATIV

- IOS verzió: 15.1

- DHCP szerver: működik a helyi adminisztratív hálózat számára

- PC IP tartomány: 192.168.4.100-105/24

Interfészek (csak ahol IP van / eltérés van)

- GigabitEthernet0/0: 10.0.16.1/30 — kapcsolat az ASA tűzfal felé

- Serial0/0/0: 10.0.0.46/30

- Serial0/1/0: 10.0.0.18/30

- Serial0/1/1: 10.0.0.21/30

Routing

- RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - 10.0.0.0

    - 192.168.4.0

- Statikus útvonal:

  - 192.168.4.0/24 → 10.0.16.2 (ASA tűzfal inside interfész felé, adminisztratív LAN eléréshez)

DHCP

- Pool neve: adminisztrativ

  - Hálózat: 192.168.4.0/24

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.4.254

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

SZERVERKÖZPONT

Alap

- Hostname: SZERVERKOZPONT

- IOS verzió: 12.4

Interfészek (csak ahol IP van / eltérés van)

- FastEthernet0/0: 10.100.100.1/24

- Serial0/1/0: 10.0.0.14/30

- Serial0/1/1: 10.0.0.17/30

Routing

- RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - 10.0.0.0

FTP szerver:
IP address: 10.100.100.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.100.100.1
DNS server: 8.8.8.8

DNS server:
IP address: 10.100.100.3
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.100.100.1
DNS server: 8.8.8.8

WEB server:
IP address: 10.100.100.4
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.100.100.1
DNS server: 8.8.8.8

TESZTELESI

Alap

- Hostname: TESZTELESI

- IOS verzió: 15.1

- DHCP szerver: aktív, három külön VLAN-hálózat számára

- PC IP tartomány: 192.168.60.2-5/27, 192.168.60.34-37/27, 192.168.60.66-69/27

Interfészek

- GigabitEthernet0/0: trunk port (nincs IP, VLAN alhálózatok futnak rajta)

- GigabitEthernet0/0.60: 192.168.60.1/27 – VLAN 60

- GigabitEthernet0/0.61: 192.168.60.33/27 – VLAN 61

- GigabitEthernet0/0.62: 192.168.60.65/27 – VLAN 62

- Serial0/0/0: 10.0.0.49/30

- Serial0/1/0: 10.0.0.10/30

- Serial0/1/1: 10.0.0.13/30

Routing

- RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - 10.0.0.0

    - 192.168.60.0

DHCP

- Pool neve: vlan60

  - Hálózat: 192.168.60.0/27

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.60.1

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

- Pool neve: vlan61

  - Hálózat: 192.168.60.32/27

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.60.33

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

- Pool neve: vlan62

  - Hálózat: 192.168.60.64/27

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.60.65

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

Fő Switch:

interface FastEthernet0/1

switchport trunk allowed vlan 60-62

switchport mode trunk

interface FastEthernet0/2

switchport trunk allowed vlan 60-62

switchport mode trunk

interface FastEthernet0/4

switchport trunk allowed vlan 60-62

switchport mode trunk

192.168.60.0/27 SWITCH

Interfészek
FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 60-62

FastEthernet0/4 – FastEthernet0/7 (azonos beállítás)

- switchport mode access

- switchport access vlan 60

- Port Security:

  - Engedélyezve (switchport port-security)

  - Maximális MAC-cím: 2

  - Sticky MAC tanulás (switchport port-security mac-address sticky)

  - Szabálysértés esetén: restrict

  - Rögzített MAC-címek:

    - Fa0/4 → 0090.2B1A.B9DB

    - Fa0/5 → 0090.2B94.D5C5

    - Fa0/6 → 0006.2A94.EB26

    - Fa0/7 → 0090.2B05.AC6C

- Spanning Tree védelem:

  - spanning-tree portfast

  - spanning-tree bpduguard enable

192.168.60.32/27 SWITCH:

FastEthernet0/1

- switchport mode trunk

- switchport trunk allowed vlan 60-62
→ Trunk kapcsolat a router vagy felsőbb szintű hálózati eszköz felé (VLAN 60–62 forgalom engedélyezve)

FastEthernet0/4 – FastEthernet0/7

- switchport mode access

- switchport access vlan 61

- Port Security beállítások:

  - Engedélyezve (switchport port-security)

  - Maximális MAC-cím: 2

  - Sticky MAC címek automatikus tanulása (switchport port-security mac-address sticky)

  - Szabálysértés esetén: restrict

  - Rögzített sticky MAC címek:

    - Fa0/4 → 0090.21CC.E8E7

    - Fa0/5 → 0003.E437.43A1

    - Fa0/6 → 0002.164A.871B

    - Fa0/7 → 00E0.F70D.B0BC

- Spanning-tree védelem:

  - spanning-tree portfast

  - spanning-tree bpduguard enable

192.168.60.64/27 SWITCH

FastEthernet0/1

- switchport mode trunk

- switchport trunk allowed vlan 60-62
→ Trunk kapcsolat a router vagy más hálózati eszköz felé (VLAN 60–62 forgalom engedélyezett).

FastEthernet0/4 – FastEthernet0/7

- switchport mode access

- switchport access vlan 62

- Port Security beállítások:

  - Engedélyezve (switchport port-security)

  - Maximális MAC-cím: 2

  - Sticky MAC-cím tanulás (switchport port-security mac-address sticky)

  - Szabálysértés esetén: restrict

  - Rögzített sticky MAC-címek:

    - Fa0/4 → 000C.CF20.DCA1

    - Fa0/5 → 0090.2174.24D2

    - Fa0/6 → 00E0.B058.4B57

    - Fa0/7 → 000C.85E2.CC60

- Spanning Tree beállítások:

  - spanning-tree portfast

  - spanning-tree bpduguard enable

HR

## Alap

- Hostname: HR

- IOS verzió: 15.1

- DHCP szerver: működik mindhárom HR-hálózat számára (30, 40, 50 VLAN)

- PC IP Tartomány: 192.168.30.1-8/24, 192.168.40.1-8/24, 192.168.50.1-5/24

Interfészek (csak ahol IP van / eltérés van)

- GigabitEthernet0/0: trunk port (nincs IP, több VLAN alhálózat fut rajta)

- GigabitEthernet0/0.30: 192.168.30.254/24 — VLAN 30, HR fő hálózat

- GigabitEthernet0/0.40: 192.168.40.254/24 — VLAN 40, HR alhálózat

- GigabitEthernet0/0.50: 192.168.50.254/24 — VLAN 50, HR alhálózat

- Serial0/0/0: 10.0.0.29/30

- Serial0/0/1: 10.0.0.9/30

- Serial0/1/0: 10.0.0.6/30

Routing

- RIP v2

  - Hirdetett hálók:

    - 10.0.0.0

    - 192.168.30.0

    - 192.168.40.0

    - 192.168.50.0

DHCP

- Pool neve: hr

  - Hálózat: 192.168.30.0/24

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.30.254

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

- Pool neve: hr40

  - Hálózat: 192.168.40.0/24

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.40.254

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

- Pool neve: hr50

  - Hálózat: 192.168.50.0/24

  - Alapértelmezett átjáró: 192.168.50.254

  - DNS-szerver: 10.100.100.3

KÖZÉPSŐ ROUTER

Alap

- Hostname: Router

- IOS verzió: 15.1

- Szerep: Központi elosztó router, amely a telephelyek közötti 10.0.0.0/30 hálózatokat köti össze

- DHCP szolgáltatás: nincs konfigurálva (routing feladatot lát el kizárólag)

Interfészek (csak ahol IP van / eltérés van)

- Serial0/0/0: 10.0.0.38/30

- Serial0/0/1: 10.0.0.50/30

- Serial0/1/0: 10.0.0.34/30

- Serial0/1/1: 10.0.0.30/30

- Serial0/2/0: 10.0.0.42/30

- Serial0/2/1: 10.0.0.45/30

Routing

- RIP v2

  - Hirdetett háló:

    - 10.0.0.0